- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

672012,  Россия,  Забайкальский край,  юр. адрес: г. Чита,  ул. Новобульварная, 36, офис 715,

факт. адрес: Чита,  ул. Горького, 43, офис 10,   тел/факс.  (3022) 32-13-96, 32-15-45

Е-mail: nipikpp@rambler.ru,  Адрес для корреспонденции: 672012, Чита -12, а/я 406

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

«Разработка нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края».

Чита

2017 г.

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

Индекс УДК________			                                   	                "УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			                      Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов

"____"___________ 2017 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

«Разработка нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края».

- Шифр темы/ № работы _________________

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

профессор, академик РМА

- Чита

- 2017 г.

«Разработка нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края».

- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение.

- Правовые основания разработки и принятия нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское».

- Основные подходы к установлению содержания нормативов градостроительного проектирования в российской нормотворческой практике.

- Перечень расчетных показателей, применяемых для подготовки и внесения изменений в генеральные планы городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

- Материалы по обоснованию расчетных показателей.

- Правила и область применения расчетных показателей.

- Введение.

Нормативы градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, поселенческого значения, населения городского поселения «Ключевское» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское».

Объекты местного значения городского поселения «Ключевское» - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления городского поселения «Ключевское» (или иными уполномоченными органами местного самоуправления) полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Ключевское». К объектам поселенческого значения относятся, планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения, относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;;

- автомобильные дороги местного значения;

- культура;

- границы функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Установление местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» необходимо в целях подготовки и реализации генеральных планов городского поселения «Ключевское».

В случаях, когда такие генеральные планы подготовлены и утверждены до утверждения соответствующих нормативов градостроительного проектирования, последние используются для актуализации и внесения изменений в генеральные планы.

Проблема нормативов градостроительного проектирования также связана с тем, что в течение последнего десятилетия их определение радикально изменялось, что привело к появлению большого массива местных нормативов содержательно не соответствующих действующему законодательству.

В связи с отсутствием методических рекомендаций по разработке местных нормативов, при произвольном толковании правовых норм градостроительного законодательства в России появились совершенно разнородные по содержанию местные нормативы, которые требуют унификации в целях обеспечения единых методических подходов к территориальному планированию.

В настоящей работе на основе анализа предшествующих аналогов, впервые представлена парадигма (образ) актуального муниципального правового акта – «Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения», адаптированного к уникальным условиям городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края.

- Правовые основания разработки и принятия нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов.

- В соответствии со статьей 29.1. «Нормативы градостроительного проектирования» Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на:

1) региональные нормативы градостроительного проектирования;

2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают в себя:

а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района;

б) нормативы градостроительного проектирования поселения;

в) нормативы градостроительного проектирования городского округа.

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

- Согласно статье 29.2. «Содержание нормативов градостроительного проектирования»:

Региональные нормативы градостроительного проектирования могут устанавливать предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 настоящей статьи, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 настоящего Кодекса, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- В соответствии со статьей 29.4. «Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования»:

Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются представительным органом местного самоуправления.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения населения данных муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений настоящего Кодекса.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные требования к составу объектов местного значения городского поселения «Ключевское», размещение которых предусмотрено схемами территориального планирования районов.

В Забайкальском крае принят Закон «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае» (№113-ЗЗК от 29 декабря 2008 года).

- В соответствии с данным законом (Статья 15. Состав краевых нормативов градостроительного проектирования):

- 3. Краевые нормативы градостроительного проектирования для генеральных планов городских и городского поселения «Ключевское» содержат следующие группы минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий проживания населения:

- 1) показатели по обеспечению жителей поселения услугами электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом;

- 2) показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами;

- 3) показатели по обеспечению жителей поселения объектами социального жилищного фонда;

- 4) показатели по обеспечению поселения местами захоронений;

- 5) показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- 6) показатели по обеспечению жителей поселения библиотечным обслуживанием, услугами организаций культуры, физической культуры и спорта;

- 7) показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

- Следует иметь в виде, что нормы регионального законодательства применяются в части, не противоречащей действующему федеральному законодательству. В связи с тем, что полномочия по содержанию объектов физической культуры и массового спорта находятся в компетенции муниципальных районов, данные нормативы устанавливаются применительно к схемам территориального планирования муниципальных районов.

В контексте федерального законодательства под показателями в данном случае следует понимать расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Других правовых предписаний, регулирующих данные правоотношения в настоящее время нет.

- Основные подходы к установлению содержания нормативов градостроительного проектирования в российской нормотворческой практике.

Очевидно, что единственным источником права, определяющим содержание понятия нормативов градостроительного проектирования, является закон. В предыдущей главе было дано исчерпывающее правовое определение этих нормативов с точки зрения действующего законодательства. Однако применявшиеся ранее правовые нормы были не столь однозначны в толковании, что привело к появлению множества подходов к установлению нормативов регионального, районного и поселенческого уровней.

Прежде всего это было связано с долгое время присутствовавшей в законе неопределенностью представления о градостроительном проектировании.

По мнению экспертов ООО «Град» «Прежде всего, говоря о неполноте регулирования ГрК РФ нормативов градостроительного проектирования, стоит отметить отсутствие в тексте Кодекса понятия «градостроительное проектирование». Нормативы градостроительного проектирования есть, а что такое градостроительное проектирование, не указано! При этом в Кодексе используется понятие «архитектурно-строительное проектирование (глава 6), входящее в состав градостроительной деятельности (ст.1). Очевидно, что градостроительное проектирование нетождественно архитектурно-строительному. Не раскрывая содержания градостроительного проектирования, ГрК РФ также не упоминает и о документах градостроительного проектирования как результатах соответствующего вида проектирования.

Закрепление в ст.20 и 24 Кодекса положений об учете региональных и местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке проектов схем территориального планирования муниципальных районов и проектов генеральных планов поселений и городских округов, являющихся документами территориального планирования муниципальных образований (ст.18 Кодекса), ориентирует на то, что градостроительное проектирование осуществляется в рамках деятельности по территориальному планированию, а его результатами (документами градостроительного проектирования) являются проекты соответствующих документов территориального планирования. И действительно, упоминаний об учете нормативов градостроительного проектирования при подготовке иных видов градостроительной документации в тексте Кодекса не встречается.

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности, принятого на основе ГрК РФ, свидетельствует о различных подходах к определению содержания градостроительного проектирования и документов градостроительного проектирования.

На наш взгляд, под градостроительным проектированием следует понимать деятельность по подготовке проектов документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования и документации по планировке территории. Как правило, отнесение территориального планирования и планировки территории к градостроительному проектированию возражений не вызывает, так как соответствующая документация предполагает широкое применение всевозможных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения при пространственном планировании той или иной территории (размеры функциональных зон, площади земельных участков, потребности в объектах инфраструктуры для определенного количества жителей и т.д.).

Правила землепользования и застройки как результат градостроительного зонирования территории муниципального образования, согласно ст.1 ГрК РФ, это прежде всего нормативный правовой акт, устанавливающий виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. «Роднит» правила с градостроительной документацией карта градостроительного зонирования, входящая в их состав (ст.30 ГрК РФ). Вместе с тем мы считаем целесообразным относить градостроительное зонирование к градостроительному проектированию, а правила землепользования и застройки, соответственно, к документам градостроительного проектирования, основываясь на том, что в местных нормативах следует устанавливать корреспондирующие друг с другом классификаторы функциональных и территориальных зон, перечни объектов капитального строительства местного значения, однозначно понимаемые во всех видах градостроительной документации.

Кроме того, видя в местных нормативах градостроительного проектирования документ, наиболее приемлемый для описания требований к составу и форме представления градостроительной документации, в том числе в электронном виде, важно, чтобы данные требования распространялись и на правила землепользования и застройки. Поэтому мы считаем обоснованным включение в градостроительное проектирование и деятельность по подготовке проектов правил землепользования и застройки наряду с проектами документов территориального планирования и документацией по планировке территории. Своеобразным водоразделом между градостроительным и архитектурно-строительным проектированием служит градостроительный план земельного участка. Градостроительный план, с одной стороны, является разновидностью документации по планировке территории, заключает в себе комплекс требований по градостроительному использованию земельного участка как самой низовой, конечной ячейки территории. С другой стороны, градостроительный план земельного участка входит в число необходимых документов, наряду с результатами инженерных изысканий и техническими условиями, которые требуются для разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта капитального строительства, т.е. для архитектурно-строительного проектирования (ч.6 ст.48 ГрК РФ).

Дополнительно нормативы решают задачи систематизации в одном документе разнообразных требований к пространственному развитию территории муниципального образования конкретного типа (поселение, городской округ, муниципальный район), содержащихся в различных нормативно-правовых и нормативно-технических актах; актуализации терминологии, использованной в формально действующих, но морально устаревших нормативно-технических документах бывшего СССР и РСФСР; ряд других вспомогательно-прикладных задач».

Обсуждение темы узкого или расширительного толкования нормативов градостроительного проектирование присутствует в работе «Азбука градостроительного нормирования» подготовленной «Институтом экономики города» (авторы Э.К. Трутнев, С.А. Крымов). Приведем два тезиса из данной работы «Местные нормативы градостроительного    проектирования не  могут   быть  «тотальными»  - всеохватными,    поскольку    не  всё  ими   нормируется: есть  сферы нормирования посредством использования (применения)   технических   регламентов   и  градостроительных  регламентов  –  те  сферы,  на  которые  нормативы  градостроительного  проектирования не распространяются» и «Указанное  сомнение  должно  быть  упразднено  и  должно  быть  заявлено  чётко  и  однозначно:   МНГП   предназначены   для   подготовки   документов   градостроительного  проектирования. Каких?  Технических      заданий     на   подготовку     документации       по  планировке территории, а также самой такой документации».

Подобные позиции экспертов, разделяемые некоторыми разработчиками-практиками, привели к появлению местных нормативов с самым «пестрым содержанием».

Например, область действия нормативов распространялась на все виды градостроительных документов (СТП, генеральные планы, документация по планировке, правила землепользования и застройки и др.). Соответственно правовому регулированию подвергались все объекты, отображаемые в этих документах. В результате такие нормативы представляли собой справочники, содержащие выборки из действующих и не действующих строительных правил и нормативно-методических документов в строительстве, а также дублировали содержание градостроительных регламентов.

Действующая редакция закона оказалась исчерпывающей и с точки зрения нормируемых видов документов и с точки зрения ограниченного перечня объектов правового регулирования. Однако она уничтожила большую часть ранее подготовленных нормативов, сделав их несоответствующими закону.

Предварительный анализ показывает, что абсолютное большинство ныне утвержденных нормативов требует их переработки и переутверждения.

Исходя из существа закона современный образ нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» должен включать следующие разделы (на примере рассматриваемого Каларского района):

1. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское» муниципального образования «Могочинский район».

А. Показатели по обеспечению населения услугами электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Б.  Показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами;

В.  Показатели по обеспечению населения объектами культуры;

Г.   Показатели по обеспечению поселения местами захоронений;

Д. Показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

И. Показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей.

2.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское» муниципального образования «Могочинский район».

А. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района «Могочинский район» в разрезе городского поселения «Ключевское» (на момент подготовки и утверждения СТП муниципального района «Могочинский район»).

Б. Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

В. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Г. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

Д. Расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

3. Правила и область применения расчетных показателей.

А. Правила применения расчетных показателей.

Б. Область применения расчетных показателей.

4. Перечень расчетных показателей, применяемых для подготовки и внесения изменений в генеральные планы  городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

1. Перечень расчетных показателей, применяемых для подготовки и внесения изменений в генеральные планы городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район».

А. Показатели по обеспечению населения услугами электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Показатели по электро- и газоснабжению определены в нормативах градостроительного проектирования муниципального района «Могочинский район».

Таблица А. Расчетные минимальные показатели потребления тепла и воды (при наличии централизованного теплоснабжения и водоснабжения) к 2036 году (по поселениям), при средней норме жилой площади - 30 м2/ чел. (Для планируемых населенных пунктов - 40 м2/ чел.).

| № | Населенный пункт | Потребление тепла, кВт | Потребление воды, м3 / год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 9581 | 84429 |
| 2 | Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 90035 | 821571 |

Б.  Показатели по обеспечению населения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами;

Таблица Б.  Расчетные минимальные показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами (магистральными улицами), мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов к 2036 году (по населенным пунктам).

| № | Населенный пункт | Плотность УДС, км/км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 2,25 |
| 2 | Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | не менее 4 |

В.  Показатели по обеспечению населения объектами культуры.

Таблица В. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения к 2036 году.

| Населенный пункт | Муниципальные библиотеки | Муниципальные музеи | Досуговые организации, мест | Объекты по работе с детьми, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 1 | 1 | 90 | 28 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 1 | 2 | 850 | 263 |

Г. Показатели по обеспечению поселения местами захоронений.

Таблица Г. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронений к 2036 году.

| Населенный пункт | Места захоронения, м2 |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 698 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 6555 |

Д. Показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Данный показатель не нормируется, так как указанные виды деятельности относятся к предпринимательским (не являются объектами, находящимися в муниципальной собственности). Нормирование размещения ограниченного числа таких объектов влечет ограничение конкуренции и противоречит действующему законодательству.

Е. Показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

Таблица Е. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений (населенных пунктов) озелененными пространствами к 2036 году.

| Населенный пункт | Озелененные пространства, м2 |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 10646 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 100039 |

Уличное освещение в сельских поселениях, связано с магистральными улицами, которые являются элементами региональной дорожной сети. Участки региональных дорог в населенных пунктах должны быть оборудованы осветительными устройствами.

Таблица Ж. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений (населенных пунктов) уличными осветительными устройствами к 2036 году.

| Населенный пункт | Число осветительных устройств, ед |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 399 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 3751 |

4.2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Могочинский район».

А.  Показатели по обеспечению населения услугами тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Единственным достоверным показателем территориальной доступности существующей и планируемой системы теплоснабжения и системы водоснабжения и водоотведения являются радиусы эффективного теплоснабжения и водоснабжения населенных пунктов, рассчитываемые по установленным методикам в процессе подготовки схем теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения поселений. Поскольку данные схемы разрабатываются на основании утвержденных планов, может быть рекомендовано осуществление разработки генеральных планов одновременно с разработкой соответствующих схем.

Б. Показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимых значений  территориальной доступности объектов автомобильного транспорта установлены проектным способом в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Параметры улично-дорожной сети определяются с предельной точностью при подготовке документации по планировке частей территорий населенных пунктов (включая реконструируемые территории).

В. Показатели по обеспечению населения объектами культуры.

Таблица В. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения

| Поселение | Муниципаль- ные библиотеки, мин. | Муниципальные музеи, мин. | Учреждения культурно- досугового типа, мин. | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевское | 30 | 120 | 30 | 30 |

Г. Показатели по обеспечению поселения местами захоронений.

При существующей системе расселения в муниципальном районе «Могочинский район» целесообразно размещение кладбищ на расстоянии не более 1 км от населенных пунктов (но вне их границ) соответствующих поселений.

Таблица Г. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронений местного значения

| Поселение | Кладбища, км |
| --- | --- |
| Ключевское | 1 |

Д. Показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Данный показатель не нормируется, так как указанные виды деятельности относятся к предпринимательским (не являются объектами, находящимися в муниципальной собственности). Рекомендуется размещать указанные объекты в пределах границ населенных пунктах, однако они могут являться и элементами внутрипоселенческой транспортной системы (придорожные кафе, уличные пункта телефонной связи и т.п.).

Е. Показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

Данный показатель не нормируется. Элементы благоустройства размещаются во дворах, вдоль улиц и в местах общего пользования.

5. Материалы по обоснованию расчетных показателей.

5.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское» муниципального образования «Могочинский район».

А. Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района «Могочинский район» (на момент подготовки и утверждения СТП муниципального района «Могочинский район»).

К началу 2003 года численность населения Могочинского района составила 31,5 тыс. чел. С 1992 года естественная убыль населения находится на стабильно высоком уровне (105 -304 человек в год). За 1992 - 2005 годы численность населения сократилась в Могочинском районе почти на 28%. Естественный прирост населения был отмечен только в 1992 году.

Рис. 2.2.4.

В 1999 году превышение числа умерших над числом родившихся составило в целом по району 231 человек, в 2004 году - 304 человека. Депопуляция - устойчивое превышение числа умерших, над числом родившихся - затронула все этнические группы, проживающие на территории района. Одной из причин депопуляции является низкая рождаемость. В 2004 году родилось 348 человек, что на 113 человека, или на 24,5% меньше, чем в 1992 году.

Рис. 1.

Снижение уровня рождаемости началось с конца 60-х годов. Современные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,2 рождения при 2,15, необходимых для простого воспроизводства населения. Характер рождаемости в районе определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), сближением параметров рождаемости городского и сельского населения, откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости.

По сравнению с 1990 годом количество зарегистрированных браков в 2004 году снизилось почти на треть. Молодые пары все чаще отказываются от официальной регистрации брака, распространенность юридически не оформленных браков привела к тому, что в 2004 году каждый четвертый ребенок рождался вне брака.

Причиной депопуляции в Могочинском районе также является высокая смертность. В 2004 году отмечался рост числа умерших. Общая тенденция динамики смертности населения характеризуется сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых около 80 процентов составляют мужчины. Уровень смертности среди мужчин в 4 раза выше, чем уровень смертности среди женщин, и в два - четыре раза выше аналогичного показателя в развитых странах.

Стабильно высокими сохраняются показатели смертности от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе от туберкулеза, болезней органов дыхания, системы кровообращения, несчастных случаев, отравлений и травм (включая отравления алкоголем и автотранспортные травмы), а также в результате убийств и самоубийств.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения, которая в настоящее время составляет 65,9 года (в 1992 году - 68,8 года). Ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 12 лет ниже, чем продолжительность жизни женщин. При сохранении имеющегося на сегодня уровня смертности населения из числа россиян, достигших в 2004 году 16 лет, доживут до 60 лет лишь 58 процентов мужчин Рис.2.

Рис. 2.

Снижение рождаемости и сокращение доли детей в общей численности населения ведет к старению населения района. Вместе с тем, число людей пенсионного возраста стабильно (на 30%) меньше, чем детей и молодежи в возрасте до 18 лет.

Рис. 3.

В связи с ростом числа умерших несколько снизилась численность пенсионеров.

Рис. 4.

Рост доли трудоспособного населения не сопровождается увеличением занятости, что, тем не менее, не сопровождается ростом численности безработных, рис. 5.-6.

Рис. 5.

Рис. 6.

Низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, высокая распространенность абортов, а также патологические состояния в период беременности и родов обусловливают высокие показатели материнской, перинатальной смертности, мертворождаемости.

Негативные явления в демографической и социальной сфере во многом связаны с ухудшением миграционной ситуации. В 90-е годы внешняя миграция играла существенную роль, восполняя численность населения, равную естественной убыли. Однако в последние годы наблюдалось устойчивое увеличение миграции с территории района. Вследствие изменения внутренних миграционных потоков в течение 90-х годов сокращалась численность населения всех северных и восточных районов Читинской области.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в районе специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Сформировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения. По нашим прогнозам, при сохранении существующих тенденций население района к 2025 году сократится по сравнению с началом 1992 года на 20 тыс. человек, или почти в три раза, а численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, почти в два раза превысит численность лиц, достигших 16 лет.

Изменение численности населения Могочинского

района (с учетом прогнозируемой перспективы на

20-летний период)

y = -0,7297x + 37,915

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1993

1996

1999

2002

чел.

Линейный (чел.)

Рис. 7.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что  сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет был обусловлен экономическим спадом, преодоленным позднее, а также на инициативах Федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Оптимистический прогноз показывает, что численность населения района может увеличиться за счет увеличения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) за 20-летний период на 6 тыс. чел.

Вероятностный прогноз позволяет предположить, что численность населения района за рассматриваемый период может возрасти не более чем на 8-10%.

Прирост населения района за счет увеличения трудовой миграции при сохранении существующий миграционной политики государства не ожидается, как и не ожидается значительного оттока населения. В значительной степени на рост численности населения района могут повлиять законодательные инициативы (международные соглашения) по упрощению эмиграции на территорию Восточной Сибири и Дальнего Востока граждан Китайской Народной Республики.

Демографический анализ, представленный на рис. 7 в предшествующей схеме территориального планирования муниципального района «Могочинский район» не соответствует текущей демографической статистике.

Таблица А2. Численность населения муниципального района «Могочинский район» в 2012 – 2016 гг. по данным Росстата РФ.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 25557 | 25602 | 25495 | 25315 | 25014 |  |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 21226 | 21314 | 21276 | 21149 | 20927 |  |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 4331 | 4288 | 4219 | 4166 | 4087 |  |
| Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 25557 | 25602 | 25495 | 25315 | 25014 | 24786 |
| Женщины |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 13248 | 13233 | 13137 | 13060 | 12886 | 12762 |
| Мужчины |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 12309 | 12369 | 12358 | 12255 | 12128 | 1202 |

В свези с изложенным подтверждается близость реальной демографической ситуации в районе к вероятностному сценарию.

Вместе с тем, в своих оценках мы должны следовать, возможным демографическим изменениям, связанным с реализацией планов стратегических инвесторов, и кардинальными изменениями в миграционных процессах. Таким образом, при оптимистическом сценарии развития экономики района следует ориентироваться на максимальные показатели по общей численности постоянного и условно-постоянного населения в количестве 1-3 тысяч человек.

Численность населения в городском поселении «Ключевское» также близка к постоянной и убывает незначительно. Однако в соответствии с планами совместной деятельности стран БРИКС заключено соглашение об освоении Ключевского месторождения золота и редкоземельных металлов с участием 3 стран. Предварительные параметры проекта предполагают размещение добывающих и перерабатывающих производств с оцениваемым объемом занятости до 4-5 тыс. человек. Это означает, что в период строительства объектов и последующей деятельности предприятия необходимо учитывать рост численности населения, по меньшей мере, на 4 тыс. человек. В отдаленной перспективе с ростом оседлости и с учетом коэффициента семейности прирост численности населения может составить до 10-12 тыс. человек.

Поэтому расчет нормативов следует выполнять для двух вариантом развития событий.

Б. Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района «Могочинский район» (на момент подготовки и утверждения СТП муниципального района «Могочинский район»).

Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками, их незаконному обороту в муниципальном районе «Могочинский район» на 2017-2019 гг.» утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Могочинский район» от 5 июня 2017 года №289.

Муниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования муниципального района «Могочинский район» на 2012-2016 гг.», утвержденная решением Совета муниципального района «Могочинский район» от 28.06.2011 г. № 171.

Муниципальная программа «Модернизация образовательных учреждений Могочинского района» 2016-2020 гг.», утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Могочинский район» от 31.12.2015 г. № 612.

Муниципальная программа «Здоровье школьников Могочинского района» на 2015-2018 гг., утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Могочинский район» от 14.11.2014 г. № 959.

Муниципальная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального района «Могочинский район» (2015-2017 гг.), утвержденная постановлением Администрации муниципального района «Могочинский район»
от 14.11.2014 г. № 955.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Могочинский район» (2016-2018 гг.)», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Могочинский район»
от 30.09.2015 г. № 458.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального района «Могочинский район» (2011-2020 гг.)», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Могочинский район» от 21.09.2011 г. № 817.

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района «Могочинский район» (2013-2017 гг.)», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Могочинский район».

Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края (2016-2018 годы), утвержденная постановлением администрации муниципального района «Могочинский район» от 03.09.2015 г. № 432.

В. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

На момент подготовки нормативов градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» предложений по их содержанию со стороны органов местного самоуправления и заинтересованных лиц нет.

Г. Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» до 2036 года.

Г.1. Показатели по обеспечению населения услугами электро-, тепло- и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Показатели по электро- и газоснабжению определены в нормативах градостроительного проектирования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район»

Общие положения разработаны на основании:

- СП   42-13330-2011   Градостроительство.   Планировка   и   застройка   городских   и сельских поселений.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия) ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция);

- СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы";

- СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов";

- СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- СП 124.13330.2012 "Тепловые сети";

- СП 89.13330.2012 "Котельные установки";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

- МДК 4-05.2004 " Методика определения потребности в топливе, электроэнергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системе коммунального теплоснабжения".

- СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

Таблица Г1.

Укрупненные показатели потребления тепла.

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий для централизованного теплоснабжения | Вт/м2 | 228-84 (в зависимости от года строительства и этажности) | Согласно СП 124.13330.2012, уточняются в схеме теплоснабжения поселений. |

Таблица Г2.

Укрупненные показатели потребления тепла на подачу горячей воды.

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная величина тепловой энергии на подачу горячей воды для централизованного теплоснабжения (Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления) | Вт/м2 | 12 | Согласно СП 124.13330.2012, уточняются в схеме теплоснабжения поселений. |

Таблица Г3.

Укрупненные показатели потребления воды.

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод с ваннам и локальными водонагревателями | л/сут на 1 чел. | 180 | Согласно СП 30.13330.2010 |
| Водопровод с ваннам и централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 чел. | 300 |  |

Таблица Г4.

Укрупненные показатели потребления услуг водоотведения.

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализация или локальная система накопления сточных вод с ваннам и локальными водонагревателями | л/сут на 1 чел. | 170 | Согласно СП 30.13330.2010 |
| Канализация или локальная система накопления сточных вод с ваннам и централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 чел. | 285 |  |

Таблица Г5.

Расчетные минимальные показатели потребления тепла и воды (при наличии централизованного теплоснабжения и водоснабжения) к 2036 году (по поселениям), при средней норме жилой площади - 30 м2/ чел. (Для планируемых населенных пунктов - 40 м2/ чел.).

| № | Населенный пункт | Потребление тепла, кВт | Потребление воды, м3 / год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 30*1331*240/1000=9581 | 365*1331*180/1000=87429 |
| 2 | Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 30*12505*240/1000=90035 | 365*12505*180/1000=821571 |

Г2. Показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования (магистральными улицами), мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами.

Общие положения разработаны на основании:

- СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).

Показатель минимальной плотности магистральных улиц (как правило представленных участками дорог регионального значения) для всех населенных пунктов городского поселения «Ключевское» устанавливается на уровне 2,2 км/км2. Расчетный показатель минимальной плотности  улично-дорожной сети в населенных пунктах не должен быть ниже существующего значения, определенного путем деления суммарной протяженности всех существующих улиц на площадь существующей застройки населенных пунктов. В связи с крайне низкой плотностью потоков дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов допускается движение велосипедов по проезжей части автомобильной дороги без выделения полос для велосипедистов (организации отдельных велосипедных дорожек) при безусловном соблюдении правил дорожного движения. Другие аналогичные показатели для городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» не нормируются.

Таблица Г6.

Расчетные минимальные показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами (магистральными улицами), мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов к 2036 году.

| № | Населенный пункт | Плотность УДС, км/км2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 21,17/9,408 =2,25 |
| 2 | Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | не менее 4 |

Г3. Показатели по обеспечению населения объектами культуры.

Базовые показатели (Пб) для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества регионального значения приняты в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р)

П - предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры, досуга, художественного творчества и культуры местного значения.

Пб - базовые показатели для определения обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества.

Кр - зональный коэффициент развития.

Таблица Г7.

Базовые показатели для определения расчетных показателей минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами культуры, досуга и художественного творчества местного значения

| Наименование | Единица измерения | Сельские населенные пункты | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Объект | 1 | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |
| Муниципальные музеи | Объект | 1 на 5 тыс. чел. |  |
| Досуговые организации | Зрительских мест | 68 на тыс. чел. |  |
| Объекты по работе с детьми и молодежью | м2 на тыс. чел. | 21 |  |

Таблица Г8.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения к 2036 году.

| Населенный пункт | Муниципальные библиотеки | Муниципальные музеи | Досуговые организации, мест | Объекты по работе с детьми, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 1 | 1331/5000=0,266 (1) | 1331*68/1000=90 | 1331*21/1000=28 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 1 | 12505/5000=2,5 (5) | 1331*68/1000=850 | 1331*21/1000=263 |

Г4. Показатели по обеспечению поселения местами захоронений.

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Таблица Г9.

Базовые показатели для определения обеспеченности поселений местами захоронений

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Места захоронения | м2 на 1 тыс. чел. | 2400 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |

Таблица Г10.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронений к 2036 году.

| Населенный пункт | Места захоронения, м2 |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 1331*0,0084*20*2,4*1,3=698 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 12505*0,0084*20*2,4*1,3=6555 |

Г5. Показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Данный показатель не нормируется, так как указанные виды деятельности относятся к предпринимательским (не являются объектами местного значения). Нормирование размещения ограниченного числа таких объектов влечет ограничение конкуренции и противоречит действующему законодательству.

Г6. Показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Таблица Г11.

Базовые показатели для определения обеспеченности поселений (населенных пунктов) озелененными пространствами

| Наименование | Единица измерения | Базовый показатель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Озелененные пространства | м2 на 1 чел. | 8 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Таблица Г12.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений (населенных пунктов) озелененными пространствами к 2036 году.

| Населенный пункт | Озелененные пространства, м2 |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 1331*8=10646 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 12505*8=100039 |

Уличное освещение в городских поселениях, связано с магистральными улицами, которые являются элементами региональной дорожной сети. Участки региональных дорог в населенных пунктах должны быть оборудованы осветительными устройствами.

Освещение прочих улиц определяется расчетными значениями, приведенными в Схеме территориального планирования муниципального района «Могочинский район».

Таблица Г13.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности поселений (населенных пунктов) уличными осветительными устройствами к 2036 году.

| Населенный пункт | Число осветительных устройств, ед |
| --- | --- |
| Ключевский (без учета Ключевского проекта) | 399 |
| Ключевский (с учетом Ключевского проекта) | 3751 |

Д. Расчет показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения «Ключевское» муниципального образования «Могочинский район».

Д1.  Показатели по обеспечению населения услугами тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Единственным достоверным показателем территориальной доступности существующей и планируемой системы теплоснабжения и системы водоснабжения и водоотведения являются радиусы эффективного теплоснабжения и водоснабжения населенных пунктов, рассчитываемые по установленным методикам в процессе подготовки схем теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения поселений. Поскольку данные схемы разрабатываются на основании утвержденных планов, может быть рекомендовано осуществление разработки генеральных планов одновременно с разработкой соответствующих схем.

Д2. Показатели по обеспечению жителей поселения автомобильными дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в границах населенных пунктов поселений, кроме дорог и сооружений федерального и регионального значения, общественными транспортными услугами.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимых значений  территориальной доступности объектов автомобильного транспорта установлены проектным способом в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Параметры улично-дорожной сети определяются с предельной точностью при подготовке документации по планировке частей территорий населенных пунктов (включая реконструируемые территории). В связи с крайне низкой плотностью потоков дорожного движения на улично-дорожной сети населенных пунктов допускается движение велосипедов по проезжей части автомобильной дороги без выделения полос для велосипедистов (организации отдельных велосипедных дорожек) при безусловном соблюдении правил дорожного движения.

Д3. Показатели по обеспечению населения объектами культуры.

Д - Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения.

Дб - базовые показатели для определения территориальной доступности.

Кпк - коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности.

Таблица Д1.

Определение предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения

|  | Муниципаль- ные библиотеки (повседневное пользование, периодическое пользование) | Муниципальные музеи (эпизодическое пользование) | Учреждения культурно- досугового типа (повседневное пользование, периодическое пользование) | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (эпизодическое пользование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула расчета | Д=Дв*Кпк | Д=Дв | Д=Дв*Кпк | Д=Дв |
| Сельские поселения муниципального района «Могочинский район» | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | 2-часовая транспортная доступность | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность | в сельских населенных пунктах 30 мин. транспортная доступность |

Таблица Д2.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры местного значения

| Поселение | Муниципаль- ные библиотеки (повседневное пользование, периодическое пользование), мин. | Муниципальные музеи (эпизодическое пользование), мин. | Учреждения культурно- досугового типа (повседневное пользование, периодическое пользование), мин. | Объекты, связанные с обеспечением организации мероприятий по работе с детьми и молодежью (эпизодическое пользование), мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевское | 30 | 120 | 30 | 30 |

Д4. Показатели по обеспечению поселения местами захоронений.

При существующей системе расселения в муниципальном районе «Могочинский район» целесообразно размещение кладбищ на расстоянии не более 1 км от населенных пунктов (но вне их границ) соответствующих поселений.

Таблица Д3.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронений местного значения

| Поселение | Кладбища, км |
| --- | --- |
| Ключевское | 1 |

Д5. Показатели по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Данный показатель не нормируется, так как указанные виды деятельности относятся к предпринимательским (не являются объектами, находящимися в муниципальной собственности). Рекомендуется размещать указанные объекты в пределах границ населенных пунктах, однако они могут являться и элементами внутрипоселенческой транспортной системы (придорожные кафе, уличные пункта телефонной связи и т.п.).

Д6. Показатели по благоустройству и озеленению территории поселения, организации освещения улиц.

Данный показатель не нормируется. Элементы благоустройства размещаются во дворах, вдоль улиц и в местах общего пользования.

6. Правила и область применения расчетных показателей.

А. Правила применения расчетных показателей.

А1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения «Ключевское» муниципального района  «Могочинский район» (далее - минимальные расчетные показатели) устанавливаются настоящими нормативами в соответствии с установленным законом перечнем объектов местного значения городского поселения «Ключевское». Данный перечень соответствует вопросам местного значения городского поселения «Ключевское» и перечню объектов капитального строительства местного значения городского поселения «Ключевское» определенному содержанием генеральных планов городского поселения «Ключевское».

А2. Минимальные расчетные показатели применяются при подготовке и при внесении изменений в генеральные планы городского поселения «Ключевское» и отражаются в техническом задании на подготовку проекта генерального плана городского поселения и в техническом задании на внесение изменений в генеральный план городского поселения.

А3. Разработчики генеральных планов городского поселения «Ключевское» применяют минимальные расчетные показатели в период действия ранее утвержденной схемы территориального планирования муниципального района, т.е. на период до 2036 года.

А4. Минимальные расчетные показатели могут быть пересмотрены, если в период действия схемы территориального планирования наблюдаются существенные отклонения от прогнозируемой в ней демографической ситуации в муниципальном районе, в частности: при принятии решений о размещении новых населенных пунктов и новых крупных мест приложения труда, при резком сокращении (увеличении) уровня рождаемости, смертности или уровня внешней миграции населения и при изменении границ района и границ поселений, влекущих значительное изменение их площади или состава населенных мест. Также минимальные расчетные показатели пересматриваются при изменении законодательства в сфере градостроительного и связанного с ним нормирования оказания муниципальных услуг населению

А5. Разработчики проектов генеральных планов поселений могут предлагать решения, предусматривающие понижение минимальных расчетных показателей в случаях: если в процессе подготовки генеральных планов осуществляется подготовка стратегического плана развития городского поселения, предусматривающего существенные структурные изменения экономики и социальной сферы городского поселения; если органами власти или субъектами экономической деятельности в процессе подготовки генерального плана городского поселения (или до начала его подготовки) принимаются решения о размещении на территории городского поселения крупнейших (крупных) объектов инфраструктуры или объектов экономической деятельности; если наблюдаются существенные (в том числе катастрофические) изменения в природной среде на территории городского поселения.

А6. Минимальные расчетные показатели применяются на основе принципа последовательного применения.

Вначале рассматривается ситуация с фактической обеспеченностью территорий поселений объектами местного значения городского поселения, которая сопоставляется с минимальными расчетными показателями. Если фактическая обеспеченность превышает минимальные расчетные показатели, то уполномоченными органами местного самоуправления принимается решение о возможности размещения на территории поселения новых объектов с дальнейшим превышением минимальных расчетных показателей. Если фактическая обеспеченность ниже минимальных расчетных показателей, то разработчик оценивает возможность размещения новых объектов на территории данного поселения для достижения минимальных расчетных показателей.

Если минимальные расчетные показатели для территории данного поселения не позволяют разместить соответствующий объект местного значения городского поселения, то рассматривается возможность размещения межпоселенческих объектов (одного объекта на несколько населенных пунктов в пределах установленной максимальной доступности). Во всех случаях используется принцип равнонаделенности населенных пунктов объектами местного значения городского поселения.

Если суммарное значение минимальных расчетных показателей для всех населенных пунктов городского поселения не позволяет принять решение о размещении единственного объекта местного значения, принимается решение уполномоченного органа местного самоуправления о размещении такого объекта с превышением минимальных расчетных показателей либо об отказе от размещения такого объекта на территории городского поселения.

А7. Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения рассчитаны как предельные значения.

А8. Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского поселения (далее – показатели территориальной доступности) применяются при подготовке и при внесении изменений в генеральные планы городского поселения «Ключевское» и отражаются в техническом задании на подготовку проекта генерального плана городского поселения и в техническом задании на внесение изменений в генеральный план городского поселения.

А9. Разработчики генерального плана городского поселения применяют показатели территориальной доступности в период действия ранее утвержденной схемы территориального планирования муниципального района, т.е. на период до 2036 года.

А10. Показатели территориальной доступности могут быть пересмотрены, если в период действия генерального плана городского поселения наблюдаются существенные отклонения в территориальной организации городского поселения, в частности: при принятии решений о размещении новых населенных пунктов и новых крупных мест приложения труда, а также при изменении границ района и границ поселений, влекущих значительное изменение их площади и состава населенных мест. Во всех прочих случаях показатели территориальной доступности подлежат обязательному применению в соответствии с утвержденными значениями.

Б. Область применения расчетных показателей.

Б1. Минимальные расчетные показатели для объектов теплоснабжения местного значения городского поселения применяются к решениям о размещении данных объектов на территории населенных пунктов с учетом фактического состояния существующей системы теплоснабжения и планируемой потребности в новых присоединениях. Расчет планируемой потребности осуществляется применительно к территории каждого развиваемого населенного пункта. Суммарные расчетные значения существующего и планируемого потребления тепловой энергии не должны быть ниже минимальных расчетных показателей.

Б2. Минимальные расчетные показатели для объектов водоснабжения и водоотведения местного значения городского поселения применяются к решениям о размещении данных объектов на территории населенных пунктов с учетом планируемой потребности. Расчет планируемой потребности осуществляется применительно к территории каждого населенного пункта. Суммарные расчетные значения существующего и планируемого потребления газа не должны быть ниже минимальных расчетных показателей.

Б3. Минимальные расчетные показатели для объектов культуры местного значения городского поселения «Ключевское» применяются к решениям о размещении данных объектов на территории населенных пунктов с учетом схемы развития сети учреждений культуры на территории Забайкальского края и планируемой потребности. Расчет планируемой потребности осуществляется применительно к территории каждого населенного пункта с учетом выбранного способа обеспечения доступности объекта (пешеходной или с использованием специализированного автотранспорта). Суммарные расчетные значения существующего и планируемого потребления услуг не должны быть ниже минимальных расчетных показателей.

Б4. Минимальные расчетные показатели для мест захоронений местного значения городского поселения применяются к решениям о размещении данных объектов на территориях прилегающих к населенным пунктам с учетом планируемой смертности. Расчет планируемой смертности осуществляется применительно к территории каждого населенного пункта с учетом выбранного способа обеспечения доступности объекта (пешеходной или с использованием специализированного автотранспорта). Суммарные расчетные значения существующей и планируемой смертности не должны быть ниже существующего уровня смертности.

Б5. Минимальные расчетные показатели для объектов благоустройства и озеленения территории населенных пунктов, организации освещения улиц, применяются к решениям о размещении данных объектов на территории населенных пунктов с учетом планируемой потребности и решений соответствующих документов стратегического планирования. Расчет планируемой потребности осуществляется применительно к территории каждого населенного пункта. Суммарные расчетные значения существующего и планируемого использования объектов не должны быть ниже минимальных расчетных показателей.