672012 ,  Россия,  Забайкальский край, г. Чита, ул. Новобульварная, 36,

тел./факс.  [3022]  282720,  e-mail : nipitp @rambler.ru

- ОТЧЕТ

- о научно-исследовательской работе

- (итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края»

Чита

2017

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ»

Индекс УДК________					"УТВЕРЖДАЮ"

Инвентарный №____________			Генеральный директор

_________  Э.Н. Сокол-Номоконов,

академик РМА к.т.н

"____"___________ 2017 г.

м.п.

- ОТЧЕТ

о научно-исследовательской работе

(итоговый)

Разработка документов территориального планирования поселений «Генеральный план муниципального образования городского поселения «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края»

Положения о территориальном планировании

- Шифр темы/ № работы    № 038 -01-К/14

- Научный руководитель работ

____________Э.Н. Сокол-Номоконов,

к.т.н., академик РМА

- Чита

- 2017 г

Предисловие

Муниципальное образование городское поселение «Ключевское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края» представляет новый Генеральный план поселения, принятый представительным органом местного самоуправления поселения «___»_______ 2017 г.

Генеральный план 2017 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями городского поселения «____»_______ 2017 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Забайкальского края.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Администрация муниципального образования городского поселения «Ключевское» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования

## городского поселения «Ключевское»

Принят «____»_____________ 2017 г. представительным органом местного самоуправления городского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КЛЮЧЕВСКОЕ» - местное сообщество, жители которого считают поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

| Положения о территориальном планировании городского поселения | 6 |
| --- | --- |
| - Общие положения | 6 |
| - Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения | 8 |
| - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение | 8 |
| 1.2.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения | 20 |
| - Функциональное зонирование территории поселения и населенных пунктов | 22 |
| 1.3. Земельные преобразования, планируемые в связи с реализацией генерального плана городского поселения | 26 |

Список Картографических материалов

- Карта планируемых границ функциональных зон планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории городского поселения (М 1:25000).

- Карта планируемых границ функциональных зон, планируемые границы населенного пункта Ключевский и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К объектам капитального строительств федерального, регионального, районного и поселенческого значения, размещение которых, планируется в Генеральном плане поселения, относятся следующие объекты:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения (кроме объектов федерального, краевого и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей поселения;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории поселения;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального строительства местного значения, градостроительное законодательство устанавливает другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы должны содержать необходимую информацию об использовании территории поселения, возможных вариантах ее развития и ограничениях ее использования. В составе документа должны быть аналитические материалы анализа комплексного развития территории и размещаемых на ней объектов капитального строительства.

Как и любой другой документ территориального планирования, настоящий документ должен начаться с определения цели территориального планирования. Цель должна включать положения обусловленные необходимостью принятия комплексных решений.

Таким образом, возможно следующее формулирование цели территориального планирования городского поселения: «Целью территориального планирования городского поселения является определение размещения и параметров объектов капитального строительства федерального, регионального, районного и поселенческого значения (улично-дорожной сети, систем электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, объектов социального обслуживания). А также жилищных объектов, мест приложения труда и отдыха населения, исходя из осознанных местным сообществом и предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития территории городского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями».

Документальной формой реализации цели территориального планирования являются схема функционального зонирования территории городского поселения. На ней указывается, какие именно части территории поселения будут в дальнейшем (после утверждения генерального плана) использоваться для размещения конкретных видов объектов капитального строительства, схемы размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры поселенческого значения, а также другие схемы содержащие проектные предложения.

В процессе реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

- изучить территорию поселения, как совокупность территориальных ресурсов;

- исследовать особенности использования территории поселения, ее потенциальные возможности (включая населенные пункты и обособленные места приложения труда);

- определить ограничения использования территории поселения и населенного пункта в градостроительных целях;

- изучить комплексное развитие территории поселения и населенного пункта и оценить размещение существующих объектов капитального строительства местного значения;

- на основе сбора и компьютерной обработки информации, ее графической фиксации и комплексного анализа подготовить, обсудить с общественностью и согласовать с администрацией поселения концепцию стратегического плана развития территории поселения, основанную на принципе комплексного использования имеющихся территориальных ресурсов и результатах анализа социально-экономического положения поселения;

- опираясь на данную концепцию на последующих стадиях работы разработать рекомендации по вариантам социально-экономического развития поселения и населенного пункта;

-  на основе указанных рекомендаций разработать документ территориального планирования поселения, включающего соответствующие обоснования принимаемых вариативных решений и содержащих перечень мероприятий по территориальному планированию.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения;

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

1.2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

А.Обоснование новых границ населенного пункта в связи с решениями Генерального плана предполагает окончательное (на долгосрочную перспективу) упорядочение состава земель поселения.

Поскольку ранее в соответствии с земельным и градостроительным законодательством не были образованы границы населенных пунктов, земли населенных пунктов были выделены условно (в материалах кадастрового деления, по застройке, сложившейся на момент принятия решения). Площадь условно сформированного кадастрового блока населенного пункта Ключевский составляет 5,16 км2.

Проведя анализ территории поселения, было установлено, что она также может быть использована в любых градостроительных целях в перспективе.

Таким образом, согласно решениям генерального плана площадь земель населенного пункта Ключевский не измениться и составит – 5,16 км2,при этом планируемые границы населенного пункта могут быть уточнены в соответствии с разделами настоящего генерального плана. Протяженность границы н.п. Ключевский составит -  14634,38м.

Следует отметить, что планируемые границы населенных пунктов  не выходят за пределы границ населенных пунктов сформированных в результате кадастрового деления, не предусматривается настоящим генеральным планом осуществить перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства о землеустройстве рекомендуется осуществить действия по описанию границ населенного пункта и выноса их на местность в процессе чего конфигурация местоположения границ и преобразования земельных участков будут уточнены.

Б. Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ городского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в области добычи полезных ископаемых (рудного золота и попутных компонентов) и переработке золотосодержащей руды. Следует анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Базовым элементом инвестиционного развития поселения является жилищное и социальное строительство, которое влечет за собой развитие других секторов экономики:  производство строительных материалов, лесопереработка, финансово-кредитные институты, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Б-2. Развитие строительства  жилых домов (в том числе для личных подсобных хозяйств), следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, производства строительных материалов, строительства), а также возможностями стратегических инвесторов. Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности. Развитие лесопереработки необходимо осуществлять в направлении углубленной переработки сырья для жилищного и производственного строительства. В целях организации углубленной переработки древесины и обеспечения гарантированного экспортного сбыта продукции ЛПК при временном отсутствии внутреннего потребления необходима организация производства клееного бруса, клееной доски и мебельного щита, а в последствии высокотехнологичной продукции, пользующейся растущим спросом на мировом рынке (например, ориентировано-стружечная плита). Одновременно следует развивать производство мебели для нужд поселения и района (мягкой, корпусной)

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности местного значения.

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития городского поселения.

В-1. В границах поселения планируется организовать предприятия по добычи полезных ископаемых (рудного золота и попутных компонентов). В планируемых границах населенного пункта Ключевский в функциональной зоне (П2ф) разместится предприятие, по переработке золотосодержащей руды (обогатительной фабрики).

В-2. В населенном пункте Ключевский предполагается строительство лесоперерабатывающих предприятий в функциональной зоне (П2ф пл), производящих полную номенклатуру изделий для строительства деревянных жилых домов и производственных, коммунально-складских объектов. В той же зоне предусмотреть организацию производства мягкой и корпусной мебели. В качестве проекта предлагается организация производства по сборке конструкций для строительства деревянных жилых домов из завозимых материалов: каркасно-панельные конструкции и конструкции из профилированного бруса, которые производятся большим количеством компаний, действующих на российском рынке: ПСК «Экопан», «Лучший дом», «Экопан-Инжиринг».

В-3. Размещение предприятий пищевой промышленности (пекарня) предполагается разместить в функциональной зоне П3ф.

В-4. Размещение объектов коммунального и складского назначения предусмотреть в функциональной зоне П4ф, в которой предусмотреть возможность размещения баз и объектов обслуживающих производственные зоны, используемых для хранения специализированной техники. Также в этой зоне, возможно, разместить высокотехнологичные производства, связанные с глубокой переработкой лесоматериалов.

В-5. Размещение автозаправочной станции, оборудованной системой закольцовки паров бензина, складских объектов обслуживающих производственную зону V класса, требующих организации СЗЗ 50 метров предусмотреть в функциональной зоне П5ф. В зоне П5ф предусмотреть размещение СТО, шиномонтажа.

В-6. Реализация генерального плана городского поселения «Ключевское» в связи с обусловленностью его решений инвестиционными предпочтениями субъектов экономической деятельности, скорее всего, будет осуществляться поэтапно.

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность такой реализации генеральных планов путем их разработки по частям, относящимся к различным территориям, а также разработки планов реализации генеральных планов на периоды (в три – пять лет).

Для успешной реализации генерального плана поселения необходимо определение территорий, для которых документация по планировке (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков) будет разрабатываться в первую очередь. Целесообразно также определить территории, для которых документация по планировке будет разрабатываться в дальнейшем.

В 2018-2020 годах должна быть разработана документация по планировке на территорию н.п. Ключевский площадью 0,12 км2 (зона перспективного развития).

Г. Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы повысить качество жизни местного населения, необходимо осуществить социальное развитие поселения, путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты развития городского поселения.

Г-1. Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфическим проблем	населения, требующих особого подхода к их решению. В связи с планируемым развитием территории поселения возможен прирост населения за счет увеличения трудовой миграции.

Строительство жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Предусматривается строительство жилых массивов с применением методов промышленного строительства из качественных местных и ввозимых материалов. Предусматривается, что в течение проектируемого срока активная часть населения будет участвовать в строительстве жилья путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за сет собственных средств, получаемых, в том числе за счет реализации производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

Г-2. Развитие инфраструктуры социального обслуживания должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития с приближением центров оказания социальных услуг к населенным местам и местам приложения труда.

В среднесрочном периоде следует выровнять уровень оказания социальных услуг учреждениями местного значения до общекраевого; обеспечить повышение качества социальных услуг; обновить основные фонды социальных учреждений.

В долгосрочном периоде необходимо создать систему нормативного обеспечения населения социальными услугами в соответствии с темпами развития местных сообществ.

Особое внимание следует уделять молодежи. Необходимо создать больше возможностей для культурного досуга молодежи, занятий спортом, оказывать содействие развитию позитивных молодежных инициатив.

Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения

Д. Перечень мероприятий по обеспечению социального развития городского поселения.

Д-1. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории поселения предусмотрено «Схемой территориального планирования муниципального района «Могочинский район». Схемой предусмотрено сохранение сети существующих муниципальных учреждений социальной инфраструктуры районного значения, размещение зон перспективного развития для строительства социально-бытовых и культурных комплексов. Схема территориального планирования муниципального района «Могочинский район» к настоящему времени не утверждена.

Д-2. Существующие социальные объекты местного значения планируется усовершенствовать (осуществить реконструкцию или капитальный и текущий ремонт), в том числе ремонт кровли СДК в н.п. Ключевский; реконструкция спортивного зала и организации в нем культурно-оздоровительного центра, в котором предусмотреть размещение СПА, бани, сауны, объекты бытового обслуживания населения (парикмахерская, ремонт обуви и т.п.).

В функциональной зоне Оф   планируется сформировать центры деловой, общественной и финансовой активности населения.

Д-3. Объемные показатели жилищной программы оцениваются в 84,5 млн. руб. по усадебному строительству. Предполагается, что участниками программы в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в населенном пункте. Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение двадцати лет 169 домов в н.п Ключевский, оцениваемая стоимость программы в год составит- 4,22 млн. рублей. Размещение объектов жилой усадебного типа застройки планируется настоящим генеральным планом в функциональной зоне Ж3ф и Ж4ф.

Е.Городское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Ж. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Ж-1. Основная автотранспортная магистраль, представляющая подъездные пути к населенному пункту обеспечивает межпоселенческие транспортные перевозки,  а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Ж-2. Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенных пунктов является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог находятся в состоянии близком к аварийному.

Существенное улучшение качества автодорог в целом будет способствовать не только наиболее качественному обслуживанию пассажиров, но и позволит  реализовать стратегические задачи поселения по повышению общего имиджа и привлекательности территории.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения

З. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

З-1. Данным документом предусматривается проведение следующих работ по усовершенствованию межпоселенческих автодорог:

Поэтапное усовершенствование автодорог соединяющих городское поселение «Ключевское» с поселениями муниципального района «Могочинский район».

З-2. Предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети протяженностью 15 км,  предусмотрено повышение качества дорожного покрытия автодороги н.п. Ключевский – н.п. Давенда - н.п. Кудеча – 19,35 км гравийное покрытие.

Трассировка улиц в генеральном плане производилась без установления деталей характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7%, а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м. Ширины улиц следует принять: для главных – 25 метров, для жилых в малоэтажной застройке – 15 метров.

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории населенных пунктов. В основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле организаций различного назначения.

З-3.Возможна организация дополнительных маршрутов общественного транспорта на вновь осваиваемых территориях, предусмотренных генеральным планом. Маршрут движения общественного транспорта согласовывается с органами местного самоуправления поселения.

И. Городское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

И-1. Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте, не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерирующих мощностей, так и в отношении технических параметров. Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых сетей для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

И-2. Теплоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте, не наблюдается дефицита в теплоснабжении, как в отношении генерирующих мощностей, так и в отношении технических параметров. Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых сетей для теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

И-3. Водоснабжение населенного пункта характеризуется как не удовлетворительное. В населенном пункте наблюдается дефицит в водоснабжении. Существует необходимость в строительстве сетей и сооружений, в том числе и для вновь строящихся объектов капитального строительства.

И-4. Водоотведение сточных вод характеризуется как удовлетворительное. В населенном пункте предусматриваются выгреба. Существует необходимость в строительстве сетей водоотведения, в том числе и для вновь строящихся объектов капитального строительства.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения

К. Перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры городского поселения.

К-1. Схемой территориального планирования муниципального района «Могочинский район», которая к настоящему времени не утверждена, предусмотрено увеличение потребления электроэнергии по н.п. Ключевский (дополнительные нагрузки 564,15 кВА).

По данному проекту генерального плана планируется осуществить застройку одноэтажными (Ж3-Ж4) жилыми домами за счет реконструкции территорий, сноса ветхого жилья, объектами общественно-деловой застройки, производственной и коммунально-складской. По производственной и коммунально-складской застройкам, расчетные нагрузки электроэнергии, по понятным причинам, не проводились.

В настоящем Генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течении получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода.

Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях представлены ниже. Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

Удельная расчетная электрическая нагрузка (Р) жилых домов на шинах 0,4 кВ принимается в соответствии с инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 – 20,0Вт/м2 при коэффициенте мощности 0,96 и 0,98.

S – площадь жилого дома принимаемая  от 55 до 200 м2. При расчете использовалась усредненная общая площадь дома 100 м2.

Nc- количество домов

Укрупненный расчет нагрузки по списку потребителей Ж3 н.п. Ключевский

Ртп = Р⋅(S⋅Nc)cosϕ⋅1000= 14,2⋅(100⋅169)0,96⋅1000= 249,97 кВА            [1.1]

Укрупненный расчет планируемого освещения на вновь осваиваемых территориях населенного пункта при организации парковой зоны, составит:

Совокупная длина улиц, требующая организации уличного освещения – 2 км. При условии размещения столбов освещения на расстоянии 40 м между собой, количество опор освещения составит – 50 шт. Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10м) проезжей части принимается одностороннее расположение светильников. Светильник приняты РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 3 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения высотой 11 м. Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

Рул= P⋅Nccosϕ⋅1000=400⋅500.7⋅1000= 28,57 кВА                                    [1.2]

где  Р- мощность светильника освещения марки ДРЛ, (Вт)

Nc – количество столбов (опор) освещения

Таким образом, совокупная расчетная удельная нагрузка к понижающим подстанциям нового строительства составит: 278,54 кВА.

Согласно представленным расчетам и с учетом пиковой нагрузки планируемого потребления электроэнергии, проектом предусматривается подключение планируемых к строительству объектов капитального строительства к существующим трансформаторным подстанциям, за счет имеющихся у них свободных мощностей.

Для предприятий и объектов коммунально-складского назначения, после представления проекта на объекты капитального строительства в этих функциональных зонах, возможно, будет рассчитать нагрузки на объекты электроэнергетики. Предусматривается строительство в этих зонах отдельных ТП.

Местоположение ТП и электросетей уточняется проектом планировки на планируемую к освоению территорию.

К-2. Проектом генерального плана предусматривается капитальный ремонт тепловых сетей от центральной котельной до вновь создаваемых объектов капитального строительства в общественно-деловой функциональной зоне. На вновь создаваемой одноэтажной жилой застройки предусмотреть отопление – печное, горячее водоснабжение от индивидуальных тепловодоподогревателей.  Расчет тепла на отопление и горячее водоснабжение, планируемых к строительству предприятий и объектов коммунально-складского назначения, возможно, будет рассчитать  после представления проекта на объекты капитального строительства в этих функциональных зонах. Следует учесть, что для планируемых производственных и коммунально-складских объектов предусматриваются индивидуальные источники теплоснабжения.

Расчет годового расхода тепла и топлива для котельной (предоставляется по отдельному запросу),  предназначенной для отопления и горячего водоснабжения планируемых  к строительству общественно-деловых зданий, проводится в соответствии со следующими нормативными документами: МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (Госстрой РФ 2004год); СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

К-3. Для централизованного водоснабжения объектов общественно-деловой застройки, проектом генерального плана предусматривается строительство водовода от существующего водозабора, протяженность которого, с максимальной точностью, возможно, установить на последующих стадиях проектирования (проект планировки территории). Для организации централизованного водоснабжения больницы и как вариант «вахтового поселка»  предусмотреть строительство водонапорной башни,  на пересечении улиц Горняцкая и Шоссейная.  Предусмотреть на территории усадебной застройки строительство летнего водопровода. На территории МУП ЖКХ, в функциональной зоне размещения объектов коммунально-складского назначения, предусмотреть строительство индивидуальной скважины, для бесперебойной подачи воды в центральную котельную.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенного пункта приняты по СНиП II- 31-74. Расходы воды по укрупненным нормам водопотребления для объектов расположенных функциональной зоны Ж4 пл 90 л/сут с коэффициентом часовой неравномерности 1,4; для объектов функциональной зоны О (детский сад, оборудованный прачечной и столовой) – 130 л/сут на 1 ребенка; магазин на 1 работающего в смену – 250 с/сут. (Нормативы приведены, в том числе и горячей водой.) Расход воды на поливку улиц 1,5 л/м2, на поливку зеленых насаждений – 2,5 л/м2.В соответствии со СНиП свободный напор в сети должен быть 10 м.

Для производственных и общественно-деловых объектов планируемых к строительству, расчет водопотребления не проводился. Предусматривается, что водоснабжение этих объектов осуществляется от водопроводной сети.

Нормы расхода воды на тушение пожара приняты в соответствии СНиП 2.08.02-89 для жилых зданий 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диметром 38 мм., для административно-бытовых зданий- 2,5 л/с., для производственных – в зависимости от степени огнестойкости здания, категории зданий по пожарной опасности.

Принять расчетный расход воды на пожаротушение в населенном пункте Ключевский - 20 л/с, в том числе на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное – 15 л/с,. Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение принято здание жилого дома.  Наружное пожаротушение предусмотреть от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой водопроводной сети на расстоянии 150 м друг от друга. Неприкосновенный противопожарный запас хранить в резервуарах чистой воды. Десятиминутный противопожарный запас воды - в контррезервуарах. Для регулирования подачи воды на вновь осваиваемую территорию, следует предусмотреть напорный резервуар объемом 3000 м3. Протяженность водопроводных сетей уточняется после выполнения проекта планировки на вновь осваиваемую территорию. Из-за наличия вечномерзлотных грунтов рекомендуется использование тепловых сетей для совместной прокладки их с водопроводом. В канале теплосети водопровод прокладывается из стальных электросварных труб, которые покрываются антикоррозийной изоляцией и утепляются минерально-ватными или пенополиуретановыми скорлупками.

К-4. В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к сбору сточных вод необходимо проектировать следующие системы внутренней канализации:

бытовую - для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов (унитазов, умывальников, ванн, душей и др.);

производственную - для отведения производственных сточных вод;

объединенную - для отведения бытовых и производственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки;

внутренние водостоки - для отведения дождевых и талых вод с кровли здания.

В производственных зданиях допускается проектировать несколько систем канализации, предназначенных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, температуре и другим показателям, с учетом которых смешение их недопустимо или нецелесообразно. Расчет сточных вод в этих зданиях не проводился в связи с отсутствием проекта на производственный объект. (Показатель уточняется в процессе реализации генерального плана).

Проектом предусматривается строительство водонепроницаемого выгреба.

На перспективное развитие (20-25 лет) количество сточных вод определяется по нормам водоотведения с коэффициентом неравномерности 1,15. (СНиП П-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования» и СНиП 2.04.03-85) Так, норма водоотведения в малой канализации принимается в пределах 125-250 л на одного человека в сутки в зависимости от благоустройства зданий. Расход сточных вод в канализуемых зданиях общественно-деловой застройки зависит от их суточного режима и распорядка работы. В связи с этим, достаточно трудно привести даже укрупненный расчет по ним. Протяженность канализационных сетей уточняется после выполнения проекта планировки на вновь осваиваемую территорию.

К-5. Предусмотреть размещение объектов инженерной инфраструктуры в функциональной зоне И3ф.

Л. Основные стратегические направления и приоритеты развития систем специального обслуживания населения в сельском поселении.

Городское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования. Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Л-1. Населенный пункт расположен в лесной зоне Забайкальского края. Сформирован природный каркас населенного пункта путем создания массивов и полос озелененных пространств. Озеленение на территории населенного пункта представлено, в том числе и отдельными саженцами, палисадами у жилых домов. На территории существующей застройки сформирована парковая зона. При норме зеленых насаждений  в местах общего пользования 7 м2 на человека, общая площадь должна составить по н.п. Ключевский - 0,9 га. По материалам генерального плана она составляет – 31 га. Следовательно, нет необходимости в проведении мероприятий по озеленению территория общего пользования в местах существующей застройки, за исключением территорий, планируемых под освоение новыми объектами капитального строительства.

Л-2.На территории поселения имеется кладбище площадью 4 га. Данное кладбище может быть расширено на перспективу, хотя увеличение кладбища не является сверхнормативным.

Л-3. В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта занимается поселковая администрация. Свалки на территории поселения нет.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по  развитию систем специального обслуживания населения в поселении

М. Перечень мероприятий по   развитию систем специального обслуживания населения в поселении.

М-1. Генеральным планом предусмотрено создание зоны активного отдыха населения в виде пляжа, мангалов в районе водохранилища. На планируемых к освоению территориях планируется: сформировать зону активного отдыха населения в виде парка-сквера, строительства детских игровых площадок, аттракционов; создание озелененных пространств,  на площади 2,1 га.

В процессе реконструкции и строительства улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте Ключевский малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

М-2. Генеральным планом предусмотрено осуществить мероприятии по благоустройству кладбища, для которого необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией доступа специального транспорта к местам погребения.

М-3. Для отвода поверхностных вод (ливневых потоков) вдоль улиц организованы каналы по сбору поверхностных вод с последующей ее локализацией и очисткой в пруду-накопителе, перед тем как сбрасывать в реку.

М-4. Проектом предусматривается строительство свалки ТБО. В целях организации работы свалки твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проектов, в том числе и по  организации санитарно-защитной зоны от него.  Расчет планируемой площади свалки ТБО, с учетом работы МУП ЖКХ и иных предприятий предоставляются по отдельному запросу.

В связи с наличием в  населенных пунктах усадебной застройки используемой для разведения подворий домашнего скота, логично было бы сформировать на территории поселения скотомогильник. Учитывая, что доля этих подворий не значительна, следовательно, генеральным планом не планируется размещение скотомогильника, а в случае необходимости, возможно, использовать скотомогильник, организованный в других поселения района.

1.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории городского поселения планируется строительство (см п.1.2.1) объектов, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Н. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. По территории поселения проходит планируемая линия напряжением 6 кВ и 0,4кВ.

Н-1. Размеры охранных зон планируемой электролинии в настоящем документе образованы по нормативным значениям на расстоянии 10 м от крайних положений проводов и 2м.

О. Для автомобильных дорог, улично-дорожной сети планируемой к строительству  расположенных в границах населенного пункта, устанавливаются придорожные полосы.

Для местных автодорог планируемых к размещению может быть рекомендовано установление придорожных полос шириной 25 метров. В ближайшее время органам местного самоуправления поселения необходимо обратиться к уполномоченным органам государственной власти субъекта Российской Федерации с предложением об утверждении правового акта, регламентирующего размеры придорожных полос для автодорог местного значения.

П. Предусмотрено установление границ зон санитарной охраны от планируемых к строительству источников питьевого водоснабжения. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов  должна находиться на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин. Границы второго и третьего поясов определяются проектом ЗСО, разрабатываемым в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Р. Для формируемых территорий коммунально-складских функциональных зон, необходимо установление санитарно-защитных зон. П5 – 50 метров. Для производственных площадок ГОКа:- Карьер (п.7.1.3. класс II п.п.2) ориентировочный размер СЗЗ для промышленных объектов для добыче горных пород открытой разработкой – 500 м; - Обогатительная фабрика и отделение гидрометаллургии (п.7.1.3. класс III п.п. 6) ориентировочный размер СЗЗ для производства цветных металлов в количестве от 100 до 200 т/год – 300 метров; - Хвостовое хозяйство (п.7.1.3. класс II	п.п.4) ориентировочный размер СЗЗ для шламонакопителей при добыче цветных металлов – 500 метров; - Производственная база вахтового поселка – согласно п.7.1.10. класс  III примечание) ориентировочный размер СЗЗ для котельной тепловой мощностью менее 200 Гкал – 100 метров. - Ремонтно-механическая база – согласно (п.7.1.12. класс IV п.п.2) ориентировочный размер СЗЗ для объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – 100 метров.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.

1.2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

С. С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, осуществлено функциональное зонирование территории населенного пункта и прилегающих территорий городского поселения. Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории  поселения: места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Определяющей особенностью городского поселения является ограниченность его территории не только существующей застройкой и большим объемом реконструируемых территорий, но и территориями занятыми объектами водного, лесного фонда. Так, Правилами землепользования и застройки выделены территории поселения, исключенные из возможного градостроительного использования – 1,6 км2 (4,37% от общей площади территории поселения), территории, ограниченно используемые в градостроительных целях – 27,89 км2 (76,23% от общей площади территории поселения). Без изменений сохраняется земли используемые в экономической деятельности и составят 3,37 км2 или 9,21% от общей площади территории поселения;  земли населенных пунктов, используемые в градостроительных целях – 5,16 км2 или  14,1% от общей площади территории поселения.

Подсчет баланса используемых земель населенного пункта показывает, что на территории населенного пункта (в границах сформированного кадастрового блока)  имеются территории, которые без ущерба для окружающей природной среды, могут быть использованы в любых градостроительных целях. Целесообразно разработать проект планировки на вновь осваиваемые территории населенных пунктов.

Таким образом, градостроительные возможности освоенной части территории ограничены, и проблемы перспективного развития населенного пункта могут быть решены как в результате ее реконструкции, путем  увеличения плотности застройки, так и путем освоения не используемых  в настоящее время земель населенного пункта в границах сформированного кадастрового блока.

Результат функционального зонирования территории поселения и населенного пункта представлен на рисунках 1,2 (Карта планируемых границ функциональных зон планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории городского поселения; Карта планируемых границ функциональных зон, планируемые границы населенного пункта Ключевский и планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения.

С-1. По результатам планирования использования территории поселения установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| ТАБЛИЦА 1. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ» (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ТЕРРИТОРИИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 1,6 | 4,37 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ (ЗП) | 3,37 | 9,21 |
| ФУНКИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ (НП) | 5,16 | 14,1 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЗЕМЕЛЬ, ОГРАНИЧЕННО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ (ОИ) | 27,89 | 76,23 |

Таким образом, на ограниченно используемых землях (землях лесного фонда) планируется осуществить геологоразведочные работы на площади 1,3 км2. В последующем, эти территории могут (ограниченно, на основании действующего законодательства) вовлекаться в экономическую деятельность.

Рис.1

С-2. По результатам планирования использования территории населенного пункта Ключевский установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| ТАБЛИЦА 2. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА «КЛЮЧЕВСКИЙ» В ЕГО ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦАХ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ МНОГОКВАРТИРНОЙ И ОДНОЭТАЖНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж3-Ж4) | 1,35 | 26,16 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (О)Ф | 0,07 | 1,36 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ (Р2)Ф | 0,33 | 6,39 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (Р3)Ф | 1,37 | 26,55 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПЕРДПРИЯТИЙ IV КЛАССА (П2)Ф | 0,15 | 2,9 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ V КЛАССА (П3)Ф | 0,006 | 0,12 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА (П4)Ф | 0,09 | 1,74 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА (П5)Ф | 0,38 | 7,36 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ГАРАЖЕЙ (П6)Ф | 0,004 | 0,08 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ (И3)Ф | 1,1 | 21,31 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (С1) | 0,27 | 5,23 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА КЛАДБИЩ (С2)Ф | 0,04 | 0,8 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (С3)Ф | 0,005 | Вне границ н.п. |

Площади территории под селитебной застройкой составят более 26% от общей площади территории населенного пункта в его планируемых границах.  Это говорит о том, что существует территориальный потенциал для реализации жилищной программы на первых этапах реализации генерального плана.

Площади под объектами общественно-делового назначения и гаражами составят 1,44% от общей площади территории населенного пункта.

Площади, используемые в экономической деятельности (размещение производственных предприятий и коммунально-складских объектов) составят – 12,12% от общей площади территории населенного пункта.

Площади, используемые для размещения объектов инженерной инфраструктуры составят 21,31% от общей площади территории населенного пункта. Данный показатель уточняется, после разработки проекта планировки на вновь осваиваемые территории населенного пункта.

Ландшафтно-рекреационная территория составит 6,39 % от общей площади территории населенного пункта.

Следует отметить, что 26,55 % территории населенного пункта по-прежнему не будет вовлекаться в экономическую деятельность, и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях.

Рис.2

С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на рисунке 1,2. Согласно решениям генерального плана площадь земель населенного пункта должна составить – 5,16 км2, при этом планируемые границы населенного пункта Ключевский могут быть уточнены в соответствии с разделами настоящего генерального плана. Протяженность границы н.п. Ключевский  составит -  25781,73 м.

Следует отметить, что планируемые границы населенного пункта не выходят за пределы границ населенного пункта сформированных в результате кадастрового деления (см. таблицу 6 материалов по обоснованию проекта), в связи с чем, настоящим генеральным планом  не предусматривается перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов,.

В соответствии с требованиями действующего законодательства о землеустройстве рекомендуется осуществить действия по описанию границ населенного пункта и выноса их на местность в процессе чего конфигурация местоположения границ и преобразования земельных участков будут уточнены.

1.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»

Согласно решениям генерального плана городского поселения «Ключевское» в поселении предусматриваются земельные преобразования перевода земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения площадью 0,005 км2  используемые для размещения свалки ТБО (местоположение свалки ТБО показано на Схеме 1 генерального плана «Карта планируемых границ функциональных зон планируемое размещение объектов экономической деятельности местного значения на территории городского поселения» (рисунок 1).